# Forhl: Scandic-Oil – Tlf. 21 70 62 80 – mail@scandic-oil.dk – www.scandic-oil.dk

# PRE18766A

Pressol fedtsmøresæt til 1/4 fad (50 kg)

Pressol model 18 766 kpl. med 50:1 fedtpumpe, mont. tilbehør, 4 m slange og 2-hjulet kærre med faste hjul. Fedtpistol med fast rør og smøremundstykke til alm. hydrauliknipler,  4-bakket, med drejede præcisionsbakker.Indgang: 1/8" IRG. Pistolhus, sikkerhedsstang og aftrækker lavet af slag- og trykfast zinkstøbegods. Lav udløserkraft ved højt tryk. Intet trykstød ved åbning.). Z-drejeled medfølger. Pistolens udløb kan nemt afmonteres, hvis man vil montere en slange i stedet. Låget kan nemt løftes for mængdekontrol. På luftindgangssiden er pumpen monteret med

trykreduktionsventil, fast indstillet på 8 bar. . Vi anbefaler montering af varenummer Y12-1213 trykregulator/vandudskiller/tågesmører eller Y12-1210 trykregulator/vandudskiller for at forlænge pumpens levetid (medfølger ikke)

Leveringsomfang som billede. Systemet leveres usamlet.

# Tromlediameter: Ø335-385 mm. 700 mm sugerør.